網路交換器和集線器的區別

在網路通信系統中，不論是IP數位監控還是Smart home系統都少不了網路環境的需求，在這個全球網路化的IT 網路時代，網路已成為人類生活的必需。作為區域網組件的重要設備，交換器和集線器，都起著區域網資料傳送“樞紐”的作用。那麼，交換器和集線器到底有什麼區別？

所謂交換器其實是從集線器技術發展而來的。如果用最簡單的語言敘述交換器與集線器的區別，那就應該是智慧與非智慧的差別。集線器說白了只是連接多個電腦或網路設備的設備，它只能起到信號放大、傳輸的作用，但不能對信號中的碎片進行處理及管理，所以在傳輸過程中非常容易出錯。而交換器則可以看作是一種智慧型的集線器，它除了包括集線器的所有特性外，還具有自動尋址、交換、處理的功能。並且在傳遞過程中，只有發送源與接受源獨立工作，其間不與其它端口發生關係，從而達到防止資料丟失和提高吞吐量的目的。

接下來讓我們將從交換器與集線器的概念、種類、特點、OSI體系結構、工作方式等基本問題上對二者的區別進行分析說明。

一、交換器和集線器的概念

交換器

交換器的英文名稱之為〝Switch〞，交換器也叫交換式集線器，它通過對資料進行重新生成，並經過內部處理後轉發至指定端口，具備自動尋址能力和交換作用，由於交換器根據所傳遞資料封包的目的地址，將每一信息包獨立地從源端口送至目的端口，避免了和其他端口發生碰撞。廣義的交換器就是一種在通信系統中完成資料交換功能的設備。

集線器
集線器是電腦網路中連接多個電腦或其他網路設備的連接設備，是對網路進行集中管理的最小單元。英文HUB就是中心的意思，像樹的主幹一樣，它是各分支的匯集點。許多種類型的網路都依靠集線器來連接各種設備並把資料分發到各個網段。HUB基本上是一個共享設備，其實質是一個中繼器，主要提供信號放大和中轉的功能，它把一個端口接收的全部信號向所有端口分發出去。集線器實際就是一種多端口的中繼器。集線器一般有4、8、16、24、32等數量的RJ45接口，通過這些接口，集線器便能為相應數量的電腦完成〝中繼〞功能。由於它在網路中處於一種〝中心〞位置，因此集線器也叫做〝Hub〞。

二、交換器和集線器的種類

交換器和集線器從不同的面向和角度有著不同的分類。

HUB集線器的種類：集線器有多種類型，各個種類具有特定的功能、提供不同等級的服務。

依據總線帶寬的不同，HUB分為10M、100M和10M/100M自適應三種，若按配置形式的不同可分為獨立型、模塊化和堆疊式三種。
根據端口數目的不同主要有8口、16口和24口幾種，根據工作方式可分為智慧型和非智慧型兩種。目前所使用的HUB基本是前三種分類的組合，如我們常在廣告中看到的10M/100M自適應智慧型、可堆疊式HUB等。

依據工作方式區分有較普遍的意義，可以進一步劃分為被動集線器、主動集線器、智慧集線器和交換集線器四種。

交換器的分類：
按照現在復雜的網路構成方式，網路交換器被劃分為接入層交換器、匯聚層交換器和核心層交換器。其中，核心層交換器全部採用器箱式模塊化設計，目前已經基本都設計了與之相配備的1000BASE-T模塊，核心層交換器的選購在此不做討論。接入層支持1000BASE-T的乙太網交換器基本上是固定端口式交換器，以10/100Mbps端口為主，並且以固定端口或擴展槽方式提供1000BASE-T的上連端口。匯聚層1000BASE-T交換器同時存在器箱式和固定端口式2種設計，可以提供多個1000BASE-T 端口，一般也可以提供1000BASE-X等其他形式的端口。接入層和匯聚層交換器共同構成完整的中小型區網解決方案。

按照OSI的7層網路模型，交換器又可以分為Layer-2第二層交換器、第三層Layer-3交換器、第四層Layer-4交換器等等，一直到第七層交換器。

基於MAC地址工作的第二層交換器最為普遍，用於網路接入層和匯聚層。

基於IP地址和協議進行交換的第三層交換器普遍應用於網路的核心層，也少量應用於匯聚層。部分第3層交換器也同時具有第四層交換功能，可以根據資料幀的協議端口信息進行目標端口判斷。第四層以上的交換器稱之為內容型交換器，主要用於網際網路資料中心，也不在本次討論範圍內。

按照交換器的可管理性，又可以分為可管理型交換器和非可管理型交換器，它們的區別在於對SNMP、RMON等網管協議的支持。可管理型交換器便於網路監控，但成本也相對較高。大中型網路在匯聚層應該選擇可管理型交換器，在接入層視應用需要而定，核心層交換器全部是可管理型交換器。

三、集線器與交換器的區別
　　   從兩者的工作原理來看，交換器和集線器是有很大差別的。首先，從OSI體系結構來看，集線器屬於OSI的第一層物理層設備，而交換器屬於OSI的第二層資料鏈路層設備。

其次，從工作方式來看，集線器採用一種“廣播”模式，因此很容易產生〝廣播風暴〞，當網路規模較大時性能會受到很大的影響。而當交換器工作的時候，只有發出請求的端口和目的端口之間相互響應而不影響其他端口，因此交換器能夠在一定程度上隔離衝突域和有效抑制“廣播風暴”的產生。另外，從頻寬來看，集線器不管有多少個端口，所有端口都是共享一個頻寬，在同一時刻只能有兩個端口傳送資料，其他端口只能等待，同時集線器只能工作在半雙工模式下；而對於交換器而言，每個端口都有一條獨占的頻寬，當兩個端口工作時並不影響其他端口的工作，同時交換器不但可以工作在半雙工模式下而且可以工作在全雙工模式下。

如果用最簡單的語言敘述交換器與集線器的區別，那就應該是智慧與非智慧的區別。集線器說白了只是連接多個電腦的網路設備，它只能起到信號放大和傳輸的作用，不能對信號中的碎片進行處理，所以在傳輸過程中容易出錯。而交換器則可以看作為是一種智慧型的集線器，它除了擁有集線器的所有特性外，還具有自動尋址、交換、處理的功能。並且在資料傳遞過程中，發送端與接受端獨立工 作，不與其它端口發生關係，從而達到防止資料丟失和提高吞吐量的目的。