網路型攝影機及影像伺服器功能及應用

潘明志

智慧型360度追蹤型網路攝影機

監視系統市場日前推出新產品──「智慧型360度廣角攝影機」，這款新一代廣角攝影機可於單一畫面中同時監看到360度的畫面，並透過內建DSP影像處理原件，將360度影像分為四分割影像，並利用IMTERA 2影像技術有效克服360度魚眼鏡頭造成的影像變形問題，畫面放大一樣清晰可辨。

智慧型360度廣角攝影機具備高達500萬像素的解析度，可在畫面上透過滑鼠滾輪即可將四分割中的任一影像放大或縮小，最特別的是擁有10組預設點供設定，除了可以模擬四組攝影之外，更等於是一組360度的快速球型攝影機，可同時監看360度攝影範圍裡的所有影像。另外，這款攝影機具有IMTERA 2影像技術，可將360度魚眼所造成的弧形影像偏差作有效的修正，使影像放大後依然保持直線條，沒有變形失真的問題。

而透過攝影機的廣角物鏡結合IPW監控（IPW監控是什麼），不管操作者的任何操作狀態均可啟動攝影機本身具備的錄像分析技術，自動跟蹤所畫面中的移動物體，並透過四分割影像獨立顯像於任一指定的畫面中，這樣的模式使其可同時追蹤1～4組移動物體並同時顯像於四組分割畫面中獨立運作，等於同時擁有4組影像追蹤攝影機。

同時推出壁掛式及吸頂式兩款，內部軟體亦可依使用者選擇壁掛或吸頂式，方便使用者依環境需求，選擇需要的攝影機；而吸頂式之攝影機所附支架，亦可依現場天花板的厚度，自由調整高低，設計角度完全是從使用者角度著想。

迷你型網路影像伺服器

今年單路影音伺服器，可由客戶自由搭配任一需求之傳統類比攝影機，接入伺服器，單路擁有高速率30fps即時性的高清晰監視影像畫質，現場不需要使用電腦就可直接以一般網路線連接獨立運作，由遠端任一電腦即可即時監錄現場，充分滿足監視系統整合應用與市場客戶的需求。

產品只有煙盒般大小，方便使用者直接放入防護罩內使用；工業等級耐室外高溫，產品實測工作溫度最大範圍為-30℃~70℃，大大降低目前市場上影像伺服器怕高溫，不適合放置室外接線箱或防護罩的窘竟。

影音伺服器支援標準MJPEG與MPEG-4雙重壓縮格式，可以在網路環境下達到最有效率的應用，並且單埠影像最大解析度D1（720×480）影像時，可以每秒30幅影像速度，並支援雙像語音功能。內建網頁伺服器（Web Server），支援繁中、簡中、英等多國語言操作介面。

設備並具有DDNS，支援動態與靜態IP，以及PPPoE自動撥上ADSL，大大提升在浮動IP環境下的使用性。為考慮與家庭或辦公室網路環境共用，系統內建網路流量管理功能，方便管理者自訂傳輸頻寬大小，避免視訊流影響資料流傳輸。

在安全性方面，除了多密碼保護的權限管理，並支援IP位址過濾功能，可有效自訂觀看端IP位址，防止非法或駭客侵入。內建移動偵測觸發事件功能，支援多個獨立的移動偵測區域，使用者可自訂偵測位置與敏感度。

影音伺服器提供一組RS-485，與一組聲音輸入/輸出（RCA），可讓使用者連接旋轉台、快速球型攝影機（Speed Dome）或設定聲音輸入（監聽）與聲音輸出（廣播）功能；另提供一組BNC輸出，現場若需調校或監視時，只需連接電視或監視器即可同時進行調校及觀看。

新系列網路型紅外線攝影機

| 迷你一體型25米網路影像紅外線攝影機（25米） | 一體型網路影像紅外線攝影機（55米） |
| --- | --- |

工業等級鋁製機身，充份利用機身散熱，實測工作溫度最大範圍為-30℃~70℃，適合全球不論寒帶或熱帶國家使用；另外為使用者考量使用的方便性，直接只用RJ-45母座接頭，方便使用者直接使用網路線公接頭直接插入，不須另購網路對接頭，減低使用者不必要的麻煩。

支援標準MJPEG與MPEG-4雙重壓縮格式，可以在網路環境下達到最有效率的應用，並且單埠影像最大解析度D1（720×480）影像時，可以每秒30幅影像速度，並支援雙像語音功能。內建網頁伺服器（Web Server），支援繁中、簡中、英等多國語言操作介面。

設備並具有DDNS，支援動態與靜態IP，以及PPPoE自動撥上ADSL，大大提升在浮動IP環境下的使用性。為考慮與家庭或辦公室網路環境共用，系統內建網路流量管理功能，方便管理者自訂傳輸頻寬大小，避免視訊流影響資料流傳輸。

在安全性方面，除了多密碼保護的權限管理，並支援IP位址過濾功能，可有效自訂觀看端IP位址，防止非法或駭客侵入。內建移動偵測觸發事件功能，支援多個獨立的移動偵測區域，使用者可自訂偵測位置與敏感度。

紅外線網路攝影機皆提供一組聲音輸入/輸出（RCA），可讓使用者直接設定聲音輸入（監聽）與聲音輸出（廣播）功能；另提供一組BNC輸出，現場若需調校或監視時，只需連接電視或監視器即可同時進行調校及觀看。