數位投影機◎專有名詞◎解釋

蔡明朗 譯

影像投影系統新霸主－DLP？

數位微鏡技術(Digital Mirror Device)，亦稱數位光學處理技術DLP(Digital Light Processing)，由美商德州儀器(Texas Instruments)研發生產，光學引擎內含小的DMD反射鏡於1987年研發成功，期間至今經過數次改良，原先只運用在價格數百萬級光閥單槍投影機，但在最近兩年將之商品化後，其細膩逼近原色的畫質，動撼三片式液晶技術，如今已漸成為主流技術，如今最新為第三代DLP技術，其畫質亮度色彩更是超越舊式DLP及三片式液晶。

何謂DLP (DMD)？

其技術分析為光線反射DLP微晶片，微晶片上有非常微小的可動鏡片，並根據電流控制其鏡片角度，反射出畫面，再經過濾光片合成色彩完成，是一項非常高精密的技術，如今國內已有廠商可生產液晶片，但卻無法生產數位光學微鏡片，可見其技術之精密。

何謂三片式液晶－三片式Polysilicon LCD？

三片式液晶顧名思意是使光線穿透三片式多晶矽液晶，將三原色紅藍綠(RGB)液晶分開，利用三色波長不同的特性予以分色，一個晶片調整一個顏色，最後再將三色合成。

數位式DMD(DLP)與三片式Polysilicon LCD投影機有何差別？

數位式DLP其優點是投影機可以製作得較小，且因為是反射式所以控制線路不會被投射出所以線條細膩，畫質較自然，趨近原色，高平均亮度與對比， 缺點是光學效率較低。三片式液晶為色彩較鮮豔，但有時畫面顏色較原色過於鮮豔而與原畫面色彩不同由於是三片LCD會有RGB不完全重疊的問題(影像的紅、綠、藍原色沒有完全重疊，使得影像邊緣有光暈的現象)。

何謂DVI數位視覺介面？

DVI(digital visual interface)是一種由HP, IBM, INTEL, NEC等世界PC大廠所開發之電腦訊號新界面，異於傳統為電腦與投影機皆為數位，但VGA只有15 pin且為類比式，DVI為4~50pin為數位式，此界面能夠除去影像不穩定且還原真實影像，並以全數位方式傳輸，在傳輸的過成中，不會像傳統類比方式訊號衰減，此外DVI界面不僅支援即插即用(PnD)，更允許自動設定個人電腦的硬體及週邊，以往只有高價位30萬以上投影機才有的界面，目前更進一步普及到數位投影機上。

何謂數位投影機？

全數位投影機是未的趨勢,其顯像技術為數位光學處理技術(DLP)，(DMD是以Digital數位訊號驅動開與關，LCD是以analog類比訊號驅動開口比例)且所使用介面為數位視覺傳輸界面(DVI)，目前僅有少數專業品牌中的高級投影機種才有此配備。

何謂VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA？

此為電腦螢幕、液晶投影機解析度的標準規格。

| ‧VGA： | 640(橫)×480(縱) 畫素數 |
| --- | --- |
| ‧SVGA： | 800(橫)×600(縱) 畫素數 |
| ‧ XGA： | 1,024(橫)×768(縱) 畫素數 |
| ‧UXGA： | 1,600(橫)×1,200(縱)畫素數 |
| ‧SXGA： | 1,280(橫)×1,024(縱)畫素數 |

何謂ANSI流明？如何測得？

在投影機投射畫面為40吋時，將畫面分成9格(井形)，取這9等分畫面的平均亮度而得ANSI (American National Standard Institute)，ANSI為美國國家標準協會所定的亮度標準。 目前最新測試標準為13格平均法，除原來9格再各取4個角落，共13格，此測法其亮度誤差值更小。

何謂明暗對比度(contrast)？

指在黑色與白色之間的等份比例，明暗對比度越高，畫質越立體鮮豔，但對比度太高，顏色則顯得不自然。亮度愈高，相對的對比度應盡量降低,才能使色彩不僅飽和，而且看起來更加自然。

何謂週邊對應中心照明度？

此乃指投影機投射至螢幕，其四個角落的亮度與中心點亮度的比值，比值愈高表示畫面亮度愈平均。

何謂壓縮(COMPRESS)技術？

所謂COMPRESS即指投影機能支援較本身解析度高的電腦解析度的技術，簡單解釋就是將較高解析度抽點或抽線成本身解析度。一般這種效果所顯示的畫面都會比較差，但至少可使單槍相容至更高的解析度。(轉載--http://chihyao.com.tw/ad/Q&A.htm)