數位監控系統整合

劉維邦

■前言

重要路口監控的架設對於警務交通管理而言是相當重要的一環，因此往往投入相當多的人力與設備，為的就是要確保民眾安全。

規劃需求以監控道路各區路段之即時影像為考量重點，二十四小時全時監錄，藉由網路化系統管理，彌補警力不足，提昇安全防護及勤務派遣打擊犯罪之效率。

■數位影像安全管理系統

路口監控、車牌辨識、贓車辨識、交通管理真正達成 e時代數位網路化系統整合 的全方位圖控管理。

■目的

建置路口數位監控安全管理系統設備採全數位自動化管理，主要目的為取代傳統錄、放影設備，及整合與重建舊有之路口影像監視與保全警報系統，更強化中央圖控傳輸及管理效能。

系統提供所屬及相關機關各行政主管及交管相關人員能隨時上網監看及管理監視影像系統，並可選擇性開放民眾上網瞭解交通狀況。

■系統架構說明

相關單位或一般民眾，可利用網路之特性於區域網路(LAN)廣域網路(WAN)網際網路(Internet)，經由網頁(Web)介面使用者可達成下列功能：

1.連結至機房儲存設備資料庫，可調閱影像歷史資料(以各支攝影機名稱、時間點、事件發生長短等相關索引資料，進行影像畫面調閱)。

2.經由影像矩陣圖控管理系統連結至數位影像傳輸器直接瀏覽各監控點之即時影像，且多人同時瀏覽不增加網路頻寬負擔。

3.提共各項週邊I/O整合性功能，與保全中央監控之各項系統做整合應用，達到整體保全監控之需求。

■設備架構(遠端攝影機)

攝影機架設採雙重架構：

一為高速車牌專用攝影機，監控並詳實紀錄車牌號碼，在日間時速100Km、夜間時速70Km以上(撘配高速紅外線投射器)，仍可清晰辨識車牌號碼，實為掌握不法之必須條件。

一為27倍室外防爆型全功能數位攝影機，可依現場設定各種需求畫面作自動巡弋功能，亦可由遠端任意調整需求之角度及距離，隨時掌握交通狀態，如搭配相關之控制工具，可與各項感應開關配合，當某感應設備觸發警報時，全功能數位攝影機可自動將鏡頭快速移動調整至該事件發生點。

■設備架構(遠端影像傳輸)

遠端現場設備將攝影機影像、警報(反破壞裝置)及聲音經由數位網路傳輸器，將訊號傳回主機房及控制中心，透過管理系統可即時掌握現場狀況，遠端設備擴充功能可增設緊急報警按鈕及語音介面，遇有緊急事故可直接與指揮中心雙向溝通，建立快速報警系統。

遠端設備及主機房之網路連線採雙向512K ADSL專線，可節省佈纜費用及維護市容美觀 ，並可擴充更多未來性之系統整合，如GPS、GPRS、贓車辨識、車流量統計、車輛平均時速統計…等，能完美將視訊監控與環控系統作一整體性之搭配。

■設備架構(機房管理)

主機房架構區分：

1.網路儲存系統及設備：可將遠端即時影像、聲音經由網路回傳詳實錄存，對於調閱追蹤及事件舉證發揮強大效能，錄存容量最少以保存一週為基準， 並可循環錄影不會因人為疏失造成錄存失敗或無效。

2.影像矩陣圖控管理系統：提供相關單位能以IE直接上網瀏覽各監控點之即時影像，及調閱錄存影像檔案，方便追蹤查詢。

3.網路影像廣播系統：提供瀏覽影像之控制與管理，多人同時上線時仍不增加網路頻寬負擔，節省網路建置及連線之網路電信費用，並可與網頁連結開放民眾上網瀏覽交通狀況。

■交管勤務圖控管理系統

主機架設於勤務指揮中心，採多螢幕架構：一為電子地圖，可清楚瞭解影像架設位置，及警報點動作狀態；一為即時影像由2*2…3*3最大可達10*10畫面，將所有影像完全納入監控；一為警報訊息及警報影像，隨時掌握現場訊息，並可調閱錄存資料作為追蹤查核依據；對於全功能數位攝影機亦能直接控制PTZ功能，確實掌握交通現況。

交管勤務圖控管理系統(一)

- 多螢幕視窗一目了然

- 電子地圖點選快速

- 圖層管理無數量限制

- 警報感知遠端控制

- 影像畫面最大達10*10

交管勤務圖控管理系統(二)

- 車牌追蹤放大解析

- 警報訊息即刻通報

- 查詢追蹤快速方便

- 緊急報警雙向溝通

- 交通流量指揮派遣

交管勤務圖控管理系統(三)

影像圖控系統

- 標準型 WINDOWS NT 或 XP PRO 系統

- 系統中內建30種圖示元件，並可任意增加設置

- 多層彩色類比平面圖，圖的數量不限制

- 採圖示組拖拉式建立圖面,便利更新

- 至少含有以下管理資料庫相互鏈結

- 報警輸入組/輸出控制組/固定攝影機組

- 迴轉臺可變鏡頭組/火警輸入設備組

- 門禁控制設備組通訊資料庫/巡邏維護管理資料庫

交管勤務圖控管理系統(四)

保安報警系統

- 報警系統控制採區域報警輸入

- 在地形圖上顯示報警機房,建築物, 報警樓層, 方便滑鼠控制

- 對任何一報警輸入點進行 ( 撤防 / 佈防 /分路 )

- 對任何一報警輸出點進行 ( 開啓 / 關閉 )

- 對任何一鑰匙開關點進行 ( 撤防 / 佈防 )

- 對任何一報警點進行 ( 確認 / 復位 )及設置中文報警處理提示

- 時間控制 ( 撤防 / 佈防 )

- 群組 ( 撤防 / 佈防 / 分路 )

■結語

本建置系統設備，提供影像和警報信號集中化監視及控管能力，主要目的係針對各重要路口之監視攝影設備性能、監視死角與不足位置予以建置加強，並因應科技產品進步趨勢，將系統設備全面數位化，以建立完整的介面連線系統，使系統達到現階段最佳功能。

系統管理皆採圖控式中文化人機介面，管理及操控方便易學；從數位錄、放影、遠端視訊網路控制到保全管制，全面性予以整合連結，並具備前瞻性及擴充性的完整網路架構，以因應安全及管理任務電子e化需求，配合政府e化作業可開放民眾上網瀏覽即時影像及各區段交通流量數據，並完成未來智慧型自動化管理機制。