你家的電話網路變大了嗎?

東捷供稿 楊澤祥編輯

網路電話與低話費時代已經來臨

電信龍頭最害怕的時代逐漸來臨了，在各行各業中，已經有許多企業為了降低電話成本的支出，紛紛投身網路電話的世界，其目的就是希望利用語音(Voice)、資料(Data)共享共用的機制，達到開源節流。最簡易的方法就是將網路電話閘道器(Gateway)連接至傳統現有交換機，讓企業不需大幅調整現行網路架構，便可使全公司內部分機電話均可撥打或接聽網路電話，並在不知不覺中享受免費或超低價的高品質長途與國際電話服務；亦在任何可以上網的地方，透過公司的Gateway撥打網路電話給客戶，實現傳統交換機與網路電話對應的整合性服務。

目前最夯的網路電話

Skype是目前語音通訊用戶最多的軟體，全世界有四億多人使用它。另外還有Windows MSN所使用的Windows Live Messenger以及目前當紅的Google Talk，也都具備語音通訊功能；另外，目前有數家廠商如遠傳、是方電訊與台固均投入070網路電話，也為網路電話投下了新的變數。此外還有一些第二電信業者所建立的節費機制，使用者僅需要在一般市話或行動電話前，撥打一組節費號碼，即可透過該方案與國外特定點的使用者溝通，同時省去大筆的國際電話費用。上述的這些應用主要所使用的技術有兩種: Skype或是SIP。

Skype簡介

Skype是目前最多人使用的網路電話，最初是由KaZaA於2003年所釋出的免費網路電話軟體，透過P2P(Super node)的技術與其他用戶連接，可以進行高清晰語音聊天。舉個例子來說，假設有A、B、C三部電腦，當A電腦和B電腦溝通產生失真時，A電腦便會改變路徑，經由C電腦的網路節點再聯繫B電腦，這就是Skype的原理，相對的，因為溝通路徑不固定，常會造成語音品質無法保證，也因此有人認為Skype算是一種後門程式；網際網路是透過許多的網路節點組合而成，一旦安裝了Skype，就會在不知不覺中成為節點之一，和別人互享資源和頻寬。這種「資源共享」的特性，容易造成頻寬阻塞和網路盜用。所以一些有規模的公司將Skype視為資安的漏洞，甚至政策性地禁止使用。

目前最新的版本是Skype4.1，除了視訊畫質更清晰之外，它還增加了螢幕分享、傳送聯絡人與生日提醒通知…等，此外Skype更提供了SkypeOut的服務，讓你不論人在世界何處，只要能夠上網，就能使用該服務，撥到全世界三百多個國家，在台灣也與ISP業者(台固、速博)合作提供傳統公眾電話網路的通話。

然而，看似方便的好用的Skype網路電話，也同樣有著讓人隱憂的問題所在，其中包括了使用80Port穿透防火牆、通話加密，無法管理傳遞內容、資料竊取風險大、後門開啟，容易成為跳板、使用約128kbps的大頻寬容易造成頻寬不足的問題，這些都將成為企業用戶望之卻步的重要因素。

SIP簡介

SIP是由網際網路工程任務小組(Internet Engineer Task Force ; IETF)制定的媒體會議訊息通訊協定。以ASCII文字資料為基礎，用來建立、維持與結束兩點或多點之間通訊應用程式之控制協定。如同其他的VoIP通訊協定，SIP的設計目的也是針對定義電話網路中的訊號取樣(single sampling)與通訊階段管理工作的封包資料。訊號取樣讓通訊內容能轉換成為數位化資訊，得以傳遞到網路各個地區；通訊階段管理則提供通話從開始到結束的所有狀態控制功能。

進一步探討SIP的網路架構，它是一種點對點「Peer to Peer」的通訊協定，採用分散式架構，以URL來命名位址與使用純文字格式來傳送訊息，使其能夠架構VoIP 網路與應用程式。若細部瞭解這網路架構上的硬體設備，SIP網路中的設備也可被歸納為客戶端和伺服器端兩大類，在客戶端包括了電話與閘道器(Gateways)，而伺服器端則囊括了代理伺服器(Proxy Server)、轉址伺服器(Redirect Server)以及註冊伺服器(Registrar Server)。然而，在共同標準的基礎下，該協議具有可擴展特性，研發人員可以輕鬆定義並迅速實現新功能，更可以簡單地嵌入廉價終端用戶設備，這也是SIP產品快速成長的主要因素。

但是，在看似完善的產品中，仍然有著關鍵性的問題點，包括無法有效穿透網路位址轉譯器(NAT)、標準化的語音封包容易被竊聽、對使用者而言技術門檻太高。現階段的IP分享器，為了防止外部入侵與攻擊的可能性，都加入了網路位址轉譯器(NAT)，使得出去的SIP封包所附的IP位址因而被轉換，導致SIP Proxy無法辨識接收到的來源位置，讓這樣的功能限制了SIP封包通過；此外，由於SIP已被公認為IP網路與傳統電信PSTN網路整合之關鍵技術，但SIP同樣是透過IP網路進行資料傳遞，因此要如何避免網際網路中的病毒與惡意攻擊以及被網路竊聽(Eavesdropping)，已成為採用SIP協定產品的最大考量，在此歸納為外部與內部的威脅。外部的威脅主要是發生在語音封包經過一些不安全的網路、網路設備或代理者；而內部威脅則是來自SIP呼叫的發話端或受話端。另外還有可能遭受的攻擊有阻斷式服務攻擊(Denial of Service ; DoS)；網路竊聽(Eavesdropping)；封包偽裝(Packet Spoofing)–攻擊者偽裝成合法的使用者來傳送資料；重複傳遞訊息(Replay)–攻擊者不斷重複傳送一個合法的偽造訊息給受話方；訊息完整性(Message Integrity)–攻擊者在訊息資料中插入具備攻擊性資料等等。

所以保密性不佳使得SIP比較適合在公司內部使用，而不利使用於出差或在家工作的人要連至公司內。

VoIP的新架構 – Skype + SIP 共存已不再是夢想

基於以上Skype與SIP的問題與限制，新一代整合型的產品已問市，SKYGO!的SS100「PBX+Skype+SIP(070)」整合了辦公室的通訊網路，它是一套介接Skype與SIP(IP PBX)的交換系統，成功地使Skype與SIP進行雙向通訊；讓企業在不改變現有網路通訊習慣下，即可快速整合現有的總機系統，並替企業建立Skype代表號。讓公司內部使用的SIP網路經由Skype擴展到公司外部，可整合SIP高管控性以及Skype高保密性的優點。

另外從管理面來看，該產品利用簡單的分機號碼，讓世界各地的SIP使用者與Skype使用者進行通訊，可以讓現有SIP使用者透過SIP–Skype撥打SkypeOut出去，來使用SkypeOut的低廉費率。

不僅如此，整合方案的好處在於，當桌機響起的時候，Skype與SIP(070)電話可以一起共振，讓您不漏接任何電話，更提昇工作效率。更因為070專屬門號的搭配，讓使用者不只可撥打電話出去，客戶也可透過手機、市話與網路電話回撥此電話。這不再是不可能的任務，SKYGO!的SS100可以提供您整合性的服務，這將是企業節費、提升溝通效率與溝通情感的最佳利器。此外，由於該產品能架構在防火牆與NAT之下，更能防止惡意網路攻擊電話系統，使企業在達到降低通訊成本之餘，亦保障網路電話安全。