網路攝影機優勢與應用

蔡明朗編譯

什麼是IP監控？

IP是Internet Protocol（網際網路協定）的縮寫，它是通過電腦網路進行交流的最常用的協定之一。IP監控解決方案就是通過有線或者無線IP網路把影像資訊以數位化的形式來進行傳輸。只要是網路可以到達的地方就一定可以實現影像監控和記錄，並且這種監控還可以與很多其他類型的系統進行完美的結合。

據工業分析師J.P. Freeman 和Co.，Inc.，的分析，僅美國安裝的類比攝影機就有2,000萬台。而在這2,000萬台中，超過1,500萬台是2002年出售的。在類比攝影機銷量如日中天的背景下，是逐漸浮出水面並且飛速發展的新一代產品---網路攝影機(Network Camera)。看它的發展勢頭，人們不難預見到它的光輝前景；隨著數位化的理念的逐漸深入人心，在不遠的將來，它一定會取代類比產品。

無論是單獨由網路攝影機組成的解決方案，還是由類比攝影機加上影像伺服器(Video Server)組成的解決方案，或者是兩者混合組成的解決方案，IP監控都已被證明是一種極具吸引力的解決方案。在越來越多的原有行業應用中，這種革命性的技術正在逐步取代傳統的監控系統，在提高安全性的同時也進一步的降低了成本；而在許多新的應用領域，它還是第一次用到，也因此開創和激發了許多新的市場。

正是由於它系統的可擴展性，IP監控逐漸鞏固了其在現有監視和遠端監控行業應用的地位，也加速了在其他新興行業的應用，具體包括：

教育：遠端監控學校的操場、走廊、大廳以及教室，也包括對一些建築物的監控。
交通：遠端監控火車站、鐵路軌道、高速公路以及機場的安全。
銀行：應用於銀行各分支機搆或者是街頭的ATM取款機，替代繁冗的傳統安全監視手段。
政府：安保和監視應用，通常集成到已有的系統中。
商場：對各大型超市的分支機搆進行安全監視和遠端管理，方便快速高效的管理。
工業：對生產線、後勤部門、庫房存儲系統進行監控，提高了廠區的安全性。

具備的優勢

DVR與傳統的影像卡帶錄影機（VCR）對比起來確實有許多優勢所在，例如：無需更換磁帶，連貫的圖像保證以及快速的搜索功能。但你仍然擺脫不了那些繁複的類比影像電纜，它們會大大的降低圖像的品質，而且整個系統下來價格也是頗為不菲。而IP監控就具備了DVR的所有優勢而且還有更多DVR不具備的優勢。

終止影像交錯(interlace)問題

類比攝影機在解析度高達4CIF時有嚴重的交錯(interlace)問題，這是因為類比視訊，甚至連接到DVR時，所有影像都是由線條組成，並且每張影像都是由兩個交錯的線條區域組合而成。當影像中有許多物體移動時就會變得很模糊或物體邊緣有鋸齒狀，這是因為物體在兩個交錯區域之間被捕捉到影像造成的。使用網路攝影機就不會有這種交錯問題，現在的網路攝影機使用的是漸進式掃描(progressive scan)技術，此技術非常適合拍攝移動中的物體的得到清晰影像，更進階影像捕捉技術說明了整張影像可以在同時間內被捕捉拍攝，也就提供了清晰可辨的銳利影像，甚至物體在高度移動時也可辦到。

網上供電(PoE)節省成本與增加可靠性

類比攝影機供電總是主要障礙與花錢。IEEE 802.3af 標準Power over Ethernet (PoE)證實了可以成功節省經費，這不是為類比攝影機設計的，PoE是指利用同樣在傳送資料與視訊的Cat.5網路線從支援 PoE 的交換器或中繼器供應電力。因為此標準已經制定，所有設備都是相容可用，對於使用者來說效益最大。在安防應用中，PoE 帶來另外一項好處：攝影機可以從電腦機房得到集中備用的電力，就算是現場電力中斷時，攝影機一樣照常運作不受影響。

智慧化攝影機等級

世界上有更多視訊需要被記錄、被監看與被搜尋，智慧化視訊是未來一大趨勢。能夠容納這些需求只有在進階網路攝影機內建移動偵測與警報管理功能，攝影機可以自行決定何時傳送影像、依照多少更新率與解析度，與何時報警通知指定操作者去監看與/或回應。甚至更高階的演算－車牌辨識、人數計算等－都可以整合在網路攝影機中。智慧的攝影機等級比起DVR或其他集中式系統可以允許更多產能與效率的安防意義，網路攝影機也解決了另一個新興困境：利用即時計算能力分析多頻道的缺憾。網路攝影機具有內建特殊用途與高整合的硬體，可以在影像分析工作有優異表現，因此更適合大型智慧視訊系統的佈署。

整合語音

在某些應用上，語音的重要性是與日俱增。傳統類比系統中，除非您另外拉一條獨立的音源線路到DVR，否則要收到語音是不可行的。網路攝影機則簡單多了，您直接在網路攝影機端收音後與視訊流同步傳輸或甚至整合到相同視訊串流中都可以，然後傳送到監看端同時/或是透過網路進行同步錄影工作。語音也可以允許使用者透過麥克風與擴大器進行雙向對談，如此強大的語音整合能力非常容易安裝並且經濟又划算－但是只有在網路攝影機上才會看的到它發生。

安全通訊

當我們使用類比攝影機時，視訊是透過沒有加密或是認證的同軸電纜傳送，這種作法容易讓任何人都可以輕易擷取影像、或是進行破壞、或是用其他攝影機的視訊加以置換混淆(大家立刻會想到電影偷天換日Ocean’s Eleven中的精彩情節)。在網路視訊架構中，攝影機能將影像加密後再傳送到網路上確保沒有任何人能夠直接觀看與竄改。錄影監視系統也可以設定利用加密認證的授權方式只接受指定的網路攝影機視訊，排除任何人可能入侵到線路的可能性。此外，為了將來舉證方便，網路攝影機可以在影像資料串流中增加含有時間、地點、使用者、警報或是更多資訊的「浮水印」。

基礎建設時更彈性與更划算的選擇

傳統類比視訊是倚靠著昂貴的同軸電纜、特有光纖或專屬的無線傳輸。這些方法都會因為距離長短影響到影像品質，再加上增加電力傳輸、警報輸入/輸出與語音等這些功能只是讓這困境益顯複雜。標準IP基礎的數位系統以更低成本與更多選擇克服了這些障礙，像是您在世界上任何地方觀看某些網站上的影像，這些影像就是由網路攝影機產生的數位影像，並且不會因為距離太長造成影像品質衰減。架構在IP技術的網路已經是建立完善且標準化的技術，這表示成本可以相對降低許多。類比系統無法做到的是使用各樣容易取得的相容性網路基礎設備，IP視訊串流就能夠發送到世界每一角落。正因為根基於封包方式通訊，所以許多視訊串流可以同時在相同一條線路上傳送，新的建設現在都使用低成本的Cat.5網路線佈線，並且當乙太網路速度為 1Gigabit 時，單條線路傳送全速率的視訊串流更高達上百個以上，心動嗎？

可擴展性：

IP監控沒有DVR那樣的諸如16路的限制，可以從一台擴充到上千台的容量。IP監控可以無限制的提供即時的用戶選擇影像更新率輸出。

更加經濟高效的基礎架構：

現有的大多數設備都由網路雙絞線接入，這就為IP監控提供了很好的前期準備，只需接入網路線就可以輕鬆搞定一切。因為所有的資料、影像、聲音以及其他都是通過網路線來進行傳輸和管理的。

遠程可控性：

所有的影像資訊，無論是即時的還是已經錄製下來的，都可以在世界的任何角落安全地獲得。

智慧型攝影機：

動態監控、緊急事件處理、報警設備輸入、延遲輸出、日誌管理以及其他一些內置的功能允許攝影機可以智慧化的選擇何時把資訊送出以及送給哪些人，甚至以何種更新率以及解析度送出都可以選擇。

更低的系統耗費：

IP監控系統是目前所有的安裝方式中最為經濟型的選擇。它基於開放的標準網路協定，這就使它對比於DVR的優勢得以凸顯出來。需要存儲圖像資訊嗎？只不過是一塊硬碟的問題而已罷了。而它簡潔的安裝和簡單的維護卻遠是DVR不可比擬的。

結論：

根據產業分析權威J.P. Freeman公司預測，網路攝影機市場在監控安防產業中成長最快，並且預計在西元2008年銷售量將首度超過類比攝影機。了解與運行在IP網路上的安全管理，更表現在次世代的進階安全管理中。另一方面，類比攝影機在彈性與效能上嚴重表現不足，並不符合次世代的要求。網路攝影機的影像擷取速度與智慧部署能力也將DVR遠遠拋在後頭，新系統更容易擴充，消費者有能力使用省錢的工業標準伺服器進行錄影與儲存影像，並且能夠選擇使用更多不同的影像管理與分析軟體達到多重目的。難以阻擋的趨勢迫使我們朝向開放的系統架構，同時遠離特有規格的DVR，結合網路化、影像數位化、攝影機智慧化的優勢將使得網路攝影機的推動更加快速與獲得更多好處。

DVR並不是一個最終的解決方案，說它是CCTV監控技術前進道路上的一個里程碑似乎更合適些。隨著市場對DVR的進一步認識，人們必將逐漸認識到DVR是一種已經過時的技術，其系統的狹隘性必將使它逐漸退出歷史舞臺，而IP監控技術優越於DVR的方面也將逐漸被人們認識到。這是兩種截然不同的技術，市場已經開始逐漸認識到這一點。