二維條碼／二維世界

徐忠水

二維條碼／二維碼（2-dimensional bar code） 是用某種特定的幾何圖形按一定規律在平面（二維方向上）分佈的黑白相間的圖形記錄數據符號訊息的；在代碼編製上巧妙地利用構成計算機內部邏輯基礎的“0”、“1”比特流的概念，使用若干個與二進製相對應的幾何形體來表示文字數值訊息，透過圖象輸入設備或光電掃描設備自動識讀以實現訊息自動處理︰它具有條碼技術的一些共性︰每種碼製有其特定的字符集；每個字符佔有一定的寬度；具有一定的校驗功能等。同時還具有對不同行的訊息自動識別功能、及處理圖形旋轉變化等特點。

二維條碼／二維碼能夠在橫向和縱向兩個方位同時表達訊息，因此能在很小的面積內表達大量的訊息。如下圖↓

二維條碼／二維碼可以分為堆疊式/行排式二維條碼和矩陣式二維條碼。堆疊式/行排式二維條碼形態上是由多行短截的一維條碼堆疊而成；矩陣式二維條碼以矩陣的形式組成，在矩陣相應元素位置上用“點”表示二進製“1”，用“空”表示二進製“0”，由“點”和“空”的排列組成代碼。以下作說明：

在目前幾十種二維要碼中，常用的碼製有︰PDF417二維條碼, Datamatrix二維條碼, Maxicode二維條碼, QR Code, Code 49, Code 16K ,Code one,等，除了這些常見的二維條碼之外，還有Vericode條碼、CP條碼、Codablock F條碼、田字碼、Ultracode條碼，Aztec條碼。

二維條碼與商業自動化的關係可從商業表單、電子資料交換(EDI)來說明

商業標準表單已由經濟部商業司委託研訂完成並推廣應用中，其本身並不具『自動辨識』功能，上下游間的表單資料仍需人工輸入電腦，若在表單上印二維條碼，則商用表單就有『自動辨識』功能，只要掃瞄二維條碼，表單資料便自動輸入電腦。

電子資料交換無法解決『資料流與貨物流不同步』的問題，因此，在表單上印二維條碼，在貨物上貼二維條碼，那麼資料流與貨物流就可同步了，商業自動化的應用架構可以下圖表示。

零售商

批發商

貨運公司

物流中心

製造商

採購進貨單

託運單

出貨單

報價單

出貨單

採購進貨單

出價單

配送

貼有二維條碼之貨物

印有二維條碼之表單

託運

配送

二維條碼／二維碼的特點

1 . 高密度編碼，資訊容量大︰可容納多達1850個大寫字母或2710個數字或1108個位元組，或500多個漢字，比普通條碼資訊容量約高幾十倍。

2．編碼範圍廣︰該條碼可以把圖片、聲音、文字、簽字、指紋等可以數字化的訊息進行編碼，用條碼表示出來；可以表示多種語言文字；可表示圖像數據。

3．容錯能力強，具有糾錯功能︰這使得二維條碼因穿孔、污損等引起局部損壞時，照樣可以正確得到識讀，損毀面積達50％仍可恢復訊息。

4．譯碼可靠性高︰它比普通條碼譯碼錯誤率百萬分之二要低得多，誤碼率不超過千萬分之一。

5．可引入加密措施︰守密性、防偽性好。

6．成本低，易製作，持久耐用。

7．條碼符號形狀、尺寸大小比例可變。

8．二維條碼可以使用鐳射或CCD閱讀器識讀。

二維條碼目前應用

二維條碼具有儲存量大、守密性高、追蹤性高、抗損性強、備援性大、成本便宜等特性，這些特性特別適用於表單、安全守密、追蹤、証照、存貨盤點、資料備援等方面。

目前，在食品安全領域應用最多的二維碼為手機二維碼。手機二維碼是將手機需要訪問、使用的信息編碼到二維碼中，利用手機的攝像頭來識讀。手機二維碼可以印刷在報紙、雜志、廣告、圖書、包裝以及個人名片等多種載體上，用戶只需通過手機攝像頭掃描二維碼或輸入二維碼下面的號碼、關鍵字即可通過無線網絡快速便捷地獲得所需要的信息，而省去了在手機上輸入URL的繁瑣過程，實現一鍵上網。

手機二維碼訊息

這幾年手機二維碼掃描技術已經成一種趨勢，簡單的說是透過手機拍照功能對二維碼進行掃描，快速獲取到二維條碼中存儲的訊息，進行上網、發送短信、撥號、資料交換、自動文字輸入等，手機二維碼目前已經被各大手機廠商使用開發。

最明顯的就是在廣告上面，大家都知道做廣告宣傳單是多麼的佔版面，一張A4紙能表達的也不過幾行，但如果將所想要表達的訊息轉換成二維碼之後，可就大大的節省掉許許多多的空間，而且這還不包括二維碼也能包含聲音等檔案。

手機二維碼是二維碼的一種，手機二維碼不但可以印刷在報紙、雜誌、廣告、圖書、包裝以及個人名片上，用戶還可以透過手機掃描二維碼，或輸入二維碼下面的號碼即可實現快速手機上網功能，立即的知曉所有相關資訊，並隨時隨地下載圖文、了解企業產品訊息等，如特價優惠只需下載到手機而不需另外下載列印。

不過現今普遍性仍然不高，由於製作、轉換、辨識等因素情況下，還是有著許許多多的障礙等的科技再次突破，或許最近熱門的4G手機能這手機二維帶往康莊大道。