什麼是4G ?

東陽電訊 陳淑慧

4G （4’th Generation of mobile phone mobile communications standards 的縮寫），即移動電話系統第四代；實際上3G和4G系統並沒有嚴格定義上的差別，但4G語音與資料傳輸的結合與頻寬的放大將更為明顯。有廠商將WiMAX視為4G技術，亦有廠商支持LTE技術；不管採用什麼技術，4G最終意味著能用單一手機實現基於IP的語音通話和基於串流媒體的通訊，它不僅能控制其它設備，還能利用短距離PAN、WLAN和長距離蜂巢式通訊技術來傳輸資訊。這種設備預計將使家庭和工作中的各種無線應用成為可能，並有可能透過改變我們的日常生活方式帶來少許的文化變革。

4G是一個代表未來科技或者是為了更好的市場推廣的一種說法。大部分宣傳自己是4G的其實只能是3.5G或者是3.75G，但是這些在未來都將升級為4G。4G技術包含了兩層意思。一個是移動數據的傳輸速度要快得多——10倍於現在3G的速度。而且他能夠解決使偏遠地區的人們獲取服務這一重大問題（它曾經限制了更多的居民獲取無限通信服務）。4G標準的數據能夠更快的傳輸，而且覆蓋更多的人群。

4G 的目標是獲得高達 20Mbps 以上的資料傳輸率，即使在以時速 250 公里行駛的車輛上也能達到此速率，並且可結合豐富的數據、影音多媒體功能。此外 4G 的覆蓋範圍也比 3G 更為廣泛，4G系統能夠以100Mbps的速度下載，上傳的速度也能達到20Mbps，並能夠滿足幾乎所有用戶對於無線服務的要求。在發射功率上要比現在降低10～100倍，不再受到其他設備的電磁干擾，支持更豐富的行動業務，包括高清晰度圖像業務、會議電視、虛擬現實業務等，使用戶在任何地方都可以獲得任何所需的資訊服務。

誰需要4G？ 4G主要適合那些經常需要在Wi-Fi網絡覆蓋範圍之外瀏覽網頁、使用應用程式(APP)和電子郵件的智慧型手機、平板電腦和筆記本電腦用戶。4G能讓你在車上享受與家庭或辦公室Wi-Fi相同甚至更快的數據速度。

第一代行動通訊技術（1G） 
　　是類比式的通訊技術，只能進行語音的傳遞。有AMPS、TACS…等多種技術規格。第一代行動通訊技術有很多不足之處，比如容量有限、制式太多、互不相容、保密性差、通話品質不高、不能提供數據業務、不能提供自動漫遊等，中華電信早年提供的090門號就是屬於AMPS 800MHz 的通訊系統。

第二代行動通訊技術（2G） 
　　主要技術規格有GSM（含DCS）、TDMA、CDMA。其主特性是提供數位式的語音業務及低速數據業務。語音品質、保密性能得到提升，並可自動進行漫遊。但由於仍採用不同的技術型式，行動通訊標準不統一，用戶只能在同一技術型式覆蓋的範圍內進行漫遊，且由於第二代數字行動通訊系統頻寬有限，限制了數據業務的應用，也無法實現高速率的業務如行動的多媒體業務。中華電信、遠傳電信、和信電訊、台灣大哥大、泛亞電信及東信電訊等業者提供的就是屬於GSM 900 MHz或DCS 1800 MHz的通訊系統。

第三代行動通訊技術（3G） 
　　主要有三個規格WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA，與從前以類比技術為代表的第一代和目前正在使用的第二代行動通訊技術相比，3G將有更寬的頻寬，其傳輸速度最低為384K，最高為2M，頻寬可達5MHz以上。不僅能傳輸話音，還能傳輸數據，從而提供快捷、方便的無線應用，如無線接入Internet。能夠實現高速數據傳輸和寬頻多媒體服務是第三代行動通訊的另個主要特點。從而為用戶提供更經濟、內容更豐富的無線通信服務。但第三代行動通訊仍是標準不一的區域性通信系統。雖然第三代行動通訊可以比現有傳輸率快上千倍，但是未來可能仍將無法滿足多媒體的通信需求。

第四代行動通訊技術（4G）
　　行動通訊已成為當代通信領域內的發展潛力最大、市場前景最廣的熱門技術。目前全球已具有相當規模的行動通訊標準有GSM、CDMA和TDMA三大分支，每個分支都在搶佔市場。全球無線技術各自為營，各廠商都在不斷推出新技術，以迅速搶佔行業標準的主導地位。儘管第三代行動通訊（3G）標準比現有無線技術更強大，但也將面臨競爭和標準不相容等問題。人們開始呼籲行動通訊標準的統一，以期通過第四代行動通訊標準的制定來解決相容問題。國際電信聯盟（ITU）目前已經開始研究製訂第四代行動通訊標準，並已達成共識：把行動通訊系統同其他系統（例如無限局域網，W-LAN等）結合起來，產生4G技術，使數據傳輸數率達到能100Mbps，以提供更有效的多種業務。

註： WiMAX（Worldwide Interoperability for Microwave Access）是全球互通微波存取的簡稱，是一項高速無線數據網路標準，主要用在城市網路，它可提供最後一哩無線寬頻接入，作為電纜和DSL之外的選擇。WiMAX能提供許多種應用服務，包括最後一哩無線寬頻接入、熱點、 行動通訊回程線路以及作為商業用途在企業間的高速連線。通過WiMAX一致性測試的產品都能夠對彼此建立無線連接並傳送網際網路封包數據。在概念上類似WiFi，WiMAX傳送速率更快，傳送範圍距離更大，簡單理解為一種「大WiFi」。

註： LTE是長期演進技術 (Long Term Evolution)的簡稱，為是目前在市場上備受矚目的新一代行動無線寬頻技術，它可以讓服務供應商透過較為經濟的方式提供無線寬頻服務，並超越現今3G無線網路的效能、帶來更優異的表現。LTE已正式被第三代行動通訊組織 (Third Generation Partnership Project，簡稱3GPP) 列為全新的無線標準技術。LTE除了能夠針對無線寬頻數據設計出最佳化的性能，它另一項特色是能與GSM服務供應商的網路相容，無論這些服務供應商是否已經部署UMTS技術，都可進行添增LTE的營運規劃。