HD高速球攝影機的工程與安裝實務

蔡永興

前言

高速球攝影機是一種集合電子、電機與機械和工藝美術在內的一種監控產品，它的誕生與產出曾經對於安防監控變革上有著很大的技術與應用的影響。不論是機構還是影像機芯或是驅動馬達都是在精密計算與設計後所產出的結果，特別是其HD 高清360無極限的旋轉範圍更是監控上的一大技術突破。如此的監控設備在施工安裝上也就有著較為特殊與眾不同的要求，更有些特別須要關注的事項必須瞭解，接下來的本文就讓我們一起來探討它的安裝與施工要求

高速球攝影機安裝前本體注意事項

高速球攝影機因其特殊的體型及電路結構，在安裝與施工高速球型攝影機時，有一些設備本體上的安裝注意事項是必須要先做好瞭解的。首先在拿到高速球攝影機設備後必須要先做以下檢查：

- 檢查設備包裝是否完好，通常由於這類高速球攝影機的包裝與保護方式要求較高，但還是會有包裝及保護材質不良的情況，另外因為包裝撞擊而產生部件鬆脫或零件脫落也是可能在高速球攝影機安裝前發生的狀況。

- 檢查高速球攝影機的後罩圓弧是否變形？這也是在本體安裝前常常發生的牆況，因為本體後罩變形而使攝影機本身密閉不足。

- 檢查透明壓克力球罩有否變形刮痕及平整？這個動作為的是避免壓克力球罩不良所產生的畫面不清或反折射光引起的畫質變異。

- 如果是室外型式的高速球攝影機，則必須要先檢查外罩與壓克力透明球罩間的防水膠條是否變硬?彈性是否完好無損，防水膠條的上面及固定槽溝內的浸潤油質是否保持濕潤或是變乾？這將關係著高速球攝影機的室外防水性能。

- 在安裝前請先試試高速球攝影機外罩與背蓋組裝時的密合度與螺牙咬合度是否順暢無崩牙或咬合不正的情況，這個情況所造成的滲水情況或球罩起霧也都是這種是密閉不足情況所產生。

- 高速球攝影機內部的機芯與電路連結的排線(Rabin cable)是否有斷列及折痕，這部份要特別注意檢查，因為經常發生攝影機運轉一段時間之後發生無影像或是鏡頭伸縮放大無動作的故障，都是因為這個排線在組裝時折損或插針接合不良所造成。

- 高速球攝影機通常附有連結線路的接頭線路，這裡包含影像BNC的同軸線或是網路線RJ45接頭、電源的三芯電源線及報警的連結線和I/O外部控制線及結頭等，這些短線由攝影機本體出線後，我們必須檢查二件事，一是如果是室外型它的本體出線口的防水接頭是否附有?防水接頭的襯墊及膠圈是否平整無扭曲？二是這些本體所附的連接接續纜線的接頭是否都有附上？有否鬆脫？短線的長度多長？這些在安裝時都會影響整個工程品質的。

- 高速球攝影機還有在內部散熱風扇與加熱除霧器的電路檢查是攝影機本體注意事項中重點，特別是在施工前要確實檢測這些電路的接點及接頭是否牢固？因為接電不良會產生短路或斷線使得加熱及除霧或散熱功能喪失，造成攝影機損壞。

- 在高速球攝影機裡；機芯在卡住高速球攝影機底座的方式有很多種，有單一卡榫及雙卡榫,有塑膠卡榫也有金屬卡榫，不管是如何的型式，在安裝施工前一定要確時檢查牢固性與彈簧彈性，常常有高速球攝影機運轉時機芯脫落於罩殼中都是因為這個部份不良所產生。

- 高速球攝影機的水平與垂直轉動有直接馬達帶動會是皮帶帶動二種，特別注意是皮帶帶動的居多，安裝前不妨將機芯拿起來壓壓水平及垂直帶動的皮帶，如果太鬆與太緊都會使攝影機上下左右轉動產生抖動不順的情況，這也是一項高速球攝影機安裝前非常重要的檢測項目。

以上是高速球攝影機在安裝施工之前，對於攝影機本體上一些必要的注意事項及檢查項目說明，要知道高速球攝影機通常安裝的地點不是制高點究是位置環境特殊的地方，如果在攝影機本體上有太多的問題瑕疵產生，那肯定會讓工程商在安裝時上上下下疲於奔波，對於施工時間與品質都會造成影響。

高速球攝影機的安裝工程施作

前段已特別提到；高速球攝影機是一個安裝位置地理特殊的產品，因此在安裝施工細節上也會有一些不同於一般攝影機的工程施作條件與約束，因此我們在進行高速球攝影機安裝工程時當然也就免不了會有一些必須關注及遵行的規則，接下來就讓我們也來探究一下安裝上又要知道那些重點：

- 高速球攝影機的纜線接續必須謹慎執行：因為通常高速球攝影機是安裝於一定距離以上的處所，位置高維護不易，接線上與主纜線的對接必須要線對線或接頭對接二種型式，在線路對接上；我們常常看到工程商的工程師交二端的裸銅線對絞後就用電工膠帶包覆，好一些的工程師會用封口端子將二線端捲入端子內以防脫落，但個人覺得更好的方法是將二線端以焊接方式接續後再包覆熱縮絕緣套管的方式較為理想，也許這較耗時耗工又會多出成本，但想想後續為護將無後顧之憂，這成本花的也會值得的。

- 高速球攝影機在纜線對接上，若是接頭對接的方式，例如在BNC或3.5mm Jack對接或是針式pin to pin對接後，必須在接頭部份以電工膠布或是熱縮套管予以固定才不會產生日久後接頭鬆脫事件，在接頭的對接上更要注意是螺絲壓接時線端必須以焊錫加以鍍焊以增加壓接時的防脫落阻力及導電性。

- 高速球攝影機在室內安裝時，纜線的出線必須有一定的出口引導，由其時平面吸頂固定時，千萬不可以將底座直接壓住纜線，這樣有可能在一段時間後因為熱效應或線導體集膚效應使得電線熱軟化斷線或短路，嵌入天花板的室內安裝要注意24V供電變壓器的放置及與照明高壓電源的間隔，通常很草率的安裝做法都會引來無法處理的影像電源諧波干擾。

- 室外的高速球攝影機安裝特別要注意是固定支架的導水問題，很多工程商在安裝高速球攝影機時，常常將固定架安裝的比纜線接線盒還高的位置，在攝影機尾端線路進入接線盒時又未從接線盒垂直下方進線或做好防水處理，以致於經常發生雨水隨著尾都管路會軟管進入接線盒（箱）的情況，輕者造成線路短路，重著則造成傳輸及攝影機設備燒毀損壞。

- 高速球攝影機安裝時不要靠近蒸氣或冷暖空調出風口，很容易因此而產生冷凝作用，使得攝影機球罩內產生積水及水霧久久無法散去。

- 高速球攝影機在安裝時必須注意不要在路燈或照明燈的後方，常常因為這樣的施工方式給高速球攝影機帶來反光光暈及透明罩產生一個燈光光弧影響攝影機畫面完整呈現的情況。

- 室外型的高速球攝影機必須在線路接地與電源保安接地上做好處理工作，我們經常在高速球的工程安裝上看到不做接地的後果，就是在電力突波產生或斷電後瞬間恢復供電及一聲雷響後，高速球攝影機就無法在繼續運作的的事件發生。

- 高速球攝影機在室外安裝時，固定架的螺牙咬合處必須加以潤滑及油脂保護，同時在材質上盡量採用鍍鋅鋼管或不銹鋼材質，以確保耐候及後續保固維護工作可以順利拆卸進行。

- 高速球攝影機安裝時不論室內或室外環境，機芯上的安全鋼索或防墜落裝置都必須要確實加以安裝執行，以免後續維護時拆卸墜落損壞，在室內安裝於天花板嵌入時更應該以安全索加固於水泥表面，以防地震搖落傷及人員。

- 高速球攝影機通常都具有通信協訂的指撥開關與啟動自我檢知功能，未免安裝時困難在指撥開關的設定最好是在裝入機芯前預置做好，以免拆卸頻繁使得檢知動作頻繁可能影響預設動作電容器放電的效能，使預設位置產生偏差。

以上十點高速球攝影機安裝要務是工程安裝施作上不可忽略的注意事項，高速球攝影機本身就是一個集電機與工藝一身的產品，它可以發揮很大的監控能力，在範圍大小與遠近距離上都有其優勢存在，如果能夠在工程上確實做到前置與安裝的工作表列，那高速球攝影機肯定是一個完美的工程藝術傑作。