PIR紅外線探報警測器的安裝事項

蔡永興

由於居家安全越來越受到人們的重視，因此安控產業介入報警探測設備的銷售業務與安裝工作也越來越多，報警探測器有有主動AIR與被動PIR二種型式，但通常以被動式PIR較為人採用，因此要如何才能在被動式PIR安裝上做到盡善盡美就是一門重要的安防知識課題。

由於PIR被動紅外線探測器是一種低功率信號檢測設備，在安裝對必須注意一些細節方面的問題，如高度，靈敏度等。正確安裝一個PIR紅外線探測器，必須掌握以下幾個方面的信息:首先是對探測器的性能特點必須瞭解，其次要合理確定安裝的位置，最後必須要做好微調。不能只是探測器能發佈報警信號就說是安裝好了，那麽如何確定一個PIR紅外線探測器的安裝位置呢？

一、要正確的依要求執行安裝角度

安裝高度不是隨意的，會影響探測器的靈敏度和防小寵物干擾的效果。試想一下，一個探測器裝在2M高度的位置和2.5高度的位置，那麽移動物體從地面移動時，探測明區和暗區的頻率是不一樣的。

二、PIR不能直接對著玻璃門窗安裝

PIR紅外線探測器正對玻璃門窗，會有兩個問題：一是日光干擾，顯然PIR對日光具有很强的抑制功能，但畢竟不是100%的抑制。因此避免正對玻璃門窗，可以避免日照强光的干擾。二是避免門窗外複雜的環境干擾，比如人群流動、車輛等。

三、PIR安裝不應正對冷熱空調通風口

PIR紅外線探測器感應作用是與溫度的變化具有密切的關係。空調通風口

和冷熱氣均有可能引起探測器的誤報，對有些低性能的探測器，有時通過門

窗的空氣對流也會造成誤報。

四、安裝上不能正對會搖擺晃動的物體

搖擺晃動的物體將會使微波探測器起作用，因此同樣可能造成誤報。

五、PIR安裝要注意非法線路的入侵

安裝PIR紅外線探測器的目的足防止犯罪分子的非法入侵，在確定安裝位

置之前，必須要考慮建築物主要出人口。實際上我們防止了出入口，截斷非

法入侵線路，也可達到了阻絕偵測的目的。

六、PIR探測器選型必須合理

PIR紅外線探測器具有多種型號。一般從4米到40米，從單紅外線到三鑑

技術，從壁掛式到嵌頂式的都有，那麽所要安裝的探測器必須要考慮探測空

間的大小，周邊的環境，出入口的特性等實際狀况。有時要考慮更換反射透

鏡來滿足要求。

七、初步調試

PIR紅外線探測器安裝完成後，調試探測器是最重要必做的工作。PIR紅外

線探測器的初步調試具有兩種方法，一種是人員步測，就是調測人員在警戒

區內走S型或不規則的線路來感知警戒範圍的長度及寬度等範圍，從中可

以理解PIR紅外線探測器的實際探測範圍。

必須要說明的是：微波靈敏度和紅外線靈敏度的調整在出廠是廠家都根據情况做了常規環境使用的調整，只在個別環境需要調整是在做微調。通過步測的方法要分別調整，過高或過低的靈敏度都會影響防範效果。有時由於季節變換，冬季和夏季要對靈敏度分別調整。微波靈敏度一定不能過大，因爲微波只有穿透性，在調試的時候要注意。

另外，更專業的調測是利用儀器測量，有的探測器有背景雜訊電壓輸出端口，可用三用電表的電壓來測試，當探測器在警戒狀態下，它的靜態背景雜訊的輸出電壓的大小，表示干擾源的干擾程度，以此判斷這一位置是否合適安裝這類的探測器。在實際的施工使用中一般使用較少。

在PIR紅外線探測器安裝上，大部份工程資深技術員多根據多年應用經驗，對於PIR紅外線探測器的使用及安裝方法的基本共性作一點介紹。各種品牌在紅外線處理方面具有其獨特的方法，因此我們在使用安裝前，必須仔細閱讀說明書，最重要的是通過實際工作經驗的積累，對探測器的特性一定能够更深刻的瞭解，從而更好的發揮PIR紅外線探測器在安防工程中的作用。